КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Трубоукладчик PL 220-II

| Двигатель | ЯМЗ 238. 8-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, Мощность кВт /л.с. 176/240, Рабочий объем 14,86 л. |
| --- | --- |
|  | Генератор 24В/55А, Аккумулятор 2х12В (132 А·час) |
|  | Предпусковой подогрев с функцией автономного обогрева Теплостар 14тс-10 |
| Трансмиссия | Гидростатическая с электронным управлением. |
|  | Коробка передач - Исполнена парой гидронасос-гидромотор с бесступенчатым регулированием, без разрыва потока мощности. Состоит из пары гидронасосов, гидромоторов |
|  | Планетарные бортовые редукторы. |
|  | Электронный контроль тяги. |
|  | Тормозная система - Гидравлическая, нормально замкнутые многодисковые тормоза |
|  | Хорошая маневренность, противоход гусениц обеспечивающий нулевой радиус разворота. |
|  | Обеспечивает максимальную маневренность и точное управление перемещением трубоукладчика. |
| Стрела | 9 метров, Сварная конструкция коробчатого сечения. Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки. |
|  | Крюк - Приводится в движение через полиспастную систему с помощью лебедки. |
|  | Высота подъема - 7,9 м. Глубина опускания крюка - 2,5 м. Скорость подъема - опускания от 0,036 м/с до 0,179 м/с. |
|  | Контргруз - Откидываемый гидравлически. Наборный из 2 плит, общая масса (не менее) 4000 кг. Лебедка - Двухбарабанная с гидравлическим приводом. |
|  | Номинальная грузоподъемность при вылете 2,5 м - 21 т. Максимальная расчетная грузоподъемность - 41 т. |
|  | Система управления навесным оборудованием - Гидравлическая, раздельно-агрегатная. Гидронасос - Аксиально-поршневой, Максимальное давление 28 МПа Гидрораспределитель - Секционный |
|  | Фильтрация - Двойная очистка: на всасывании, полнопоточный на сливе. |
| Ходовая | Жесткая четырехточечная. |
|  | Тележка — Катки со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках). Количество катков 7 опорных/2 поддерживающих катков с каждой стороны, |
|  | Гусеничная лента - 45 башмаков, Ширина гусеницы — 910 мм, Грунтозацеп – 65 мм. Усиленная броня днища |
|  | Тормозная система Гидравлическая, нормально замкнутые многодисковые фрикционы |
| Кабина | Шестигранная, повышенной обзорности с двойным стеклопакетом, подрессоренная. Система безопасности FOPS/ROPS Аварийный люк, внешний аккумуляторный отсек. АЗК-110 - для защиты от перегрузок и опрокидывания груза (либо аналог). |
|  | Защита при работе в зоне линий электропередач. |
|  | Данные о массе поднимаемого груза, предельной грузоподъемности, величине вылета стрелы, угла наклона стрелы относительно горизонта. |
|  | Указатель вылета стрелы для определения максимальной грузоподъемности. Устройство для автоматической остановки стрелы в крайнем положении. |
|  | Ограничитель для автоматической остановки крюка. |
|  | Управление движением и навесным оборудованием – джойстики 4-х позиционные. Кресло PILOT с мягким сиденьем, спинкой, подлокотниками. |
|  | Окно, открываемое для естественной вентиляции. Двойной стеклопакет. |
| Заправочные объёмы | Система охлаждения 60 л |
|  | Топливный бак 400 л |
|  | Система смазки ДВС 32 л |
|  | Ботовой редуктор 8 л |
|  | Гидросистема трансмиссии и оборудования 150 л |
| Масса | 28850 кг |
| Габариты, без навесного оборудования, | гусеница 910мм |
|  | Длина — 5387 мм |
|  | ширина — 4812 мм |
|  | высота — 3385 мм |
| Гарантийный срок | 12 месяцев или 1500 м/ч. |
| Срок поставки | 2 ед. |
| Место отгрузки | EXW г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 28П |
| Условия оплаты | Предоплата — 100% |
| Стоимость |  |